Mod. 462-2

## D.P.R. 462/01

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi (entrata in vigore il 23/01/2002).

# INFORMATIVA

Il D.P.R. 462/01, abrogando gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 547/55 e gli artt. 2-3-4 del D.M. 12/09/1959, modifica in modo sostanziale l’impianto giuridico relativo agli atti omologativi e di verifica periodica delle installazioni  regolamentate.

In particolare si evidenzia:

- Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche:

- La messa in esercizio degli impianti è subordinata all’atto omologativo che viene espletato dall’installatore tramite il rilascio della “dichiarazione di conformità”, che dev’essere inviata, dal “datore di lavoro”, all’ISPESL e all’ASL, entro 30 giorni.

- Le verifiche periodiche hanno cadenza quinquennale rispetto alla precedente cadenza biennale eccetto che per i cantieri, locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, ove la cadenza è biennale.

- Le verifiche periodiche devono essere espletate su richiesta del “datore di lavoro” che è “soggetto obbligato” a far sottoporre gli impianti a verifica (art. 4 comma 1).

- I soggetti abilitati all’effettuazione delle suddette verifiche periodiche, quinquennali e/o biennali, sono: l’ASL o Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (art. 4 comma 2).

- Le verifiche periodiche sono onerose e le spese sono a carico del “datore di lavoro”.

- Impianti in luoghi con pericolo di esplosione:

- La messa in esercizio degli impianti è subordinata alla “verifica di conformità” effettuata dall’installatore che rilascia la “dichiarazione di conformità” che deve essere inviata, dal “datore di lavoro”, all’ ASL entro 30 giorni.

- L’atto omologativo, obbligatorio, è di competenza esclusiva dell’ASL  (art 5).

- Le verifiche periodiche, con cadenza biennale, devono essere espletate su richiesta del “datore di lavoro” che è “soggetto obbligato” a far sottoporre gli impianti a verifica (art.6 comma 1).

- I soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sono: l’A.S.L. o Organismi individuati dal Ministero delle Attività Produttive (art. 6 comma 2).

- L’atto omologativo e le verifiche sono onerose e le spese sono a carico del “datore di lavoro”.

- Variazioni relative agli impianti.

- Il “datore di lavoro” deve comunicare tempestivamente all’ISPESL e all’A.S.L. la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.